技术名词：

CFR（Channel Frequency Response）信道频率响应

CIR（Channel Impulse Response）信道脉冲响应

问题：

- 步骤S1中的“CFR数据”、步骤S3中的“需要预测的CFR数据”、步骤S5中的“实际场景中获得的CFR数据”，这三个CFR数据之间有什么区别？有什么关联？

- 答：步骤S1中的“CFR数据”指的是通过去重、插补等数据预处理后的矩阵信道频率响应数据，它是一个复数矩阵；步骤S3中的“需要预测的CFR数据”指的是通过步骤S1.1处理后的信道频率响应数据，它是一个实数矩阵；步骤S5中“实际场景中获得的CFR数据”指的是原始信道频率响应数据，是由传感器采集的无线通信数据。

2. 步骤S3和步骤S5两次用到模型，并且两次的输入都是CFR数据，但是两次的输出却不同。请问这两个模型是指同一个模型吗？

该模型的输入数据是什么？输出数据是什么？该模型的功能是什么？

答：步骤S3用到的模型指的是深度学习神经网络，它位于编码器和解码器之间，该模型的输入数据是过去的实值CFR数据，模型的输出数据是预测的实值CFR数据；步骤S5用到的模型指的是封装在端侧芯片的模型，因此该模型的输入是原始CFR数据，输出的是模型预测得到的CFR数据。

3. 步骤S1.1中，公式左侧想要表示“实数矩阵”的含义吗？但是，CFR在公式右侧表示的是“CFR数据”的含义。

答：此处的“CFR数据”是一个复数矩阵，步骤S1.1是通过拼接复数的实部和虚部把复值CFR转换为实值CFR。

4. 步骤S4.2中提到的“真实值”从何而来？

步骤S4是对模型的训练过程吗？如果是，训练数据是什么？

答：步骤S4中提到的“真实值”是通过对CFR时序数据移动滑动窗口而生成的数据对<x, y>中的y，信道预测的目标是拟合函数F使得y=F(x)；步骤S4是训练过程；训练的数据是x。

- 步骤S1的记载表明CFR数据和CSI数据之间是并联关系，步骤1.2.1的记载表明CSI信号包含CFR信号。两者之间究竟是什么关系？

- 答：CSI数据包含CFR数据和CIR数据，由此步骤S1中的“CSI数据”需改为“CIR数据”。

6. 步骤S1.2.2.1中，Cn×t、Rt分别是什么含义？

CSI信号与CSI数组之间是什么关系？

答：C是复数矩阵，R是实数矩阵；CSI信号和CSI数组相同，它是复值CFR数据或者复值CIR数据。

7. 步骤S1.2.2.2中，时间序列、时间序列的某个位置分别是什么含义？

答：时间序列表示一种数据模态，表示不同的变量在不同时间的变化，信道预测可以规约到时序预测的范畴；时间序列的某个位置表示在该时刻t，多个变量的值。

8. 步骤S1.2.2.3中，min()是在多个值中取最小值吗？

min下方的i-j是什么含义？

min()函数内部的𝑗 < 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝜂𝑖,𝑗 < 𝜂0)是一个逻辑表达式，也不是多个值。

∃𝑗表示存在j、∀𝑗表示任意j、!=表示≠，对吗？

答：表达式的值是i-j；对于所有满足条件 ∃j<ⅈ,ηi,j<η0 and i!=0的j，取j的最小值来带入i-j作为Vec的值；∃𝑗表示存在j、∀𝑗表示任意j、!=表示≠。

CSILp的位置索引是什么含义？与前文的“CSI数组的位置索引”是什么关系？

- 步骤S1.2.2.1中，Rt×t是什么含义？

- 答：实数矩阵，维度大小是[t, t]，用于计算时间相干编码的差分∆CSI

10. 步骤S1.2.2.3中，公式的第1行通过𝑡𝑐𝑉𝑒𝑐𝑖计算𝑡𝑐𝑉𝑒𝑐𝑗，那么𝑡𝑐𝑉𝑒𝑐𝑖从何而来？

公式的第2行，条件涉及到i和j两个变量，但是公式缺少变量i。

答：初始化的𝑡𝑐𝑉𝑒𝑐0=0，通过循环在i<j的情况下计算得到每一个𝑡𝑐𝑉𝑒𝑐，因此，在计算𝑡𝑐𝑉𝑒𝑐j时，𝑡𝑐𝑉𝑒𝑐𝑖已经被计算过了。

11. 本申请的交底书的内容中，哪些内容是发明人所认为的技术创新点？请特别指出。

答：技术创新点是：相干时间编码的计算方法。