| 文件编号： | XW-PS02001-1GB004 |
| --- | --- |
| 版本号： | V₀₁.₀₁.₀₂ |
| 阶段标记： | M |
| 页数： | 28 |

密  级：中国星网受控信息

| 代号： | XW-PS02001-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 天地融合频率利用技术研究和支撑平台开发-技术要求 |

中国星网网络系统研究院有限公司

| 签 署 信 息 | 编制单位 | 频轨研究中心 | 会 签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编 写 | 孙晓萌 2024-08-30 |  |  |
|  | 校 对 | 焦祥熙 2024-09-02 |  |  |
|  | 审 核 | 张磊 2024-09-02 |  |  |
|  | 标 审 | 朱博 2024-09-02 |  |  |
|  | 定 密 | 袁俊 2024-09-02 |  |  |
|  | 批 准 | 袁俊 2024-09-02 |  |  |

| 更 改 信 息 | 版本号 | 更改单号 | 更改日期 | 更改人 | 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V₀₁.₀₁.₀₂ | XW-PS02001-1-G-0009 | 2024-08-30 | 孙晓萌 | 根据二代任务支撑最新要求，完善第三部分《天地融合网络频率利用技术支撑平台》功性能指标。 |

内容摘要: 随着低轨星座系统以及地面移动通信系统的发展，天地融合移动通信网络成为下一代信息地面移动通信无法或不便提供服务的领域，可以实现全空网络的重要发展方向。天地融合移动通信网络面向偏远地区、海洋、航空、应急减灾等域、时域网络连接，为千行百业的用户需求提供全方位一体化通信服务。目前各国监管机构、卫星操作者和地面运营商以及设备制造商等纷纷对天地融合频率使用相关的技术、国际规则等热点问题给予了高度关注，并开展了相关前沿技术和标准规范工作的研究，新兴手机直连卫星应用的试验和测试工作也已在多国开展。

为支持我国卫星互联网设备直连卫星应用频率使用问题的解决，面向天地融合移动通信系统未来发展，本课题旨在研究天地融合频率共用技术。突破星地多尺度混合异构网络建模和多类型通信业务间频谱兼容关键技术研究，提出星地频率共用策略，提升天地融合频率共用效率；攻关天地融合控制策略协同机理与架构，构建典型业务FDD/TDD天地融合通信模式频率兼容支撑平台，实现天地融合移动通信网络协同与应用策略评估。

主题词: 天地融合移动通信网络协同与应用、新兴手机直连卫星

| 文件编号： | XW-PS02001-1GB004 |
| --- | --- |
| 版本号： | V₀₁.₀₁.₀₁ |
| 阶段标记： | M |
| 页数： | 23 |

密  级：中国星网受控信息

| 代号： | XW-PS02001-1 |
| --- | --- |
| 名称： | 天地融合频率利用技术研究和支撑平台开发-技术要求 |

中国星网网络系统研究院有限公司

| 签 署 信 息 | 编制单位 | 频轨研究中心 | 会 签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编 写 | 孙晓萌 2024-07-18 |  |  |
|  | 校 对 | 刘芳 2024-07-18 |  |  |
|  | 审 核 | 鲍尧 2024-07-19 |  |  |
|  | 标 审 | 朱博 2024-07-18 |  |  |
|  | 定 密 | 袁俊 2024-07-19 |  |  |
|  | 批 准 | 袁俊 2024-07-19 |  |  |

| 更 改 信 息 | 版本号 | 更改单号 | 更改日期 | 更改人 | 更改内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

内容摘要: 随着低轨星座系统以及地面移动通信系统的发展，天地融合移动通信网络成为下一代信息地面移动通信无法或不便提供服务的领域，可以实现全空网络的重要发展方向。天地融合移动通信网络面向偏远地区、海洋、航空、应急减灾等域、时域网络连接，为千行百业的用户需求提供全方位一体化通信服务。目前各国监管机构、卫星操作者和地面运营商以及设备制造商等纷纷对天地融合频率使用相关的技术、国际规则等热点问题给予了高度关注，并开展了相关前沿技术和标准规范工作的研究，新兴手机直连卫星应用的试验和测试工作也已在多国开展。

为支持我国卫星互联网设备直连卫星应用频率使用问题的解决，面向天地融合移动通信系统未来发展，本课题旨在研究天地融合频率共用技术。突破星地多尺度混合异构网络建模和多类型通信业务间频谱兼容关键技术研究，提出星地频率共用策略，提升天地融合频率共用效率；攻关天地融合控制策略协同机理与架构，构建典型业务FDD/TDD天地融合通信模式频率兼容支撑平台，实现天地融合移动通信网络协同与应用策略评估。

主题词: 天地融合移动通信网络协同与应用、新兴手机直连卫星

中国星网受控信息

| 文件编号： |  |
| --- | --- |
| 版本号： | v1.0 |
| 阶段标记： |  |
| 页数： |  |

| 产品名称： | 二代系统频轨 |
| --- | --- |
| 文件名称： | 天地融合频率利用技术研究和 支撑平台开发技术要求 |

中国星网网络系统研究院有限公司

2024年07月

| 审 签审 签 | 单位 |  | 会签 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编写 |  |  |  |
|  | 校对 |  |  |  |
|  | 审核 |  |  |  |
|  | 标审 |  |  |  |
|  | 定密 |  |  |  |
|  | 批准 |  |  |  |

| 更 改栏 | 更改单号 | 更改日期 | 更改人 | 更改办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

天地融合频率利用技术研究和

支撑平台开发技术要求

- 概述

随着低轨星座系统以及地面移动通信系统的发展，天地融合移动通信网络成为下一代信息地面移动通信无法或不便提供服务的领域，可以实现全空网络的重要发展方向。天地融合移动通信网络面向偏远地区、海洋、航空、应急减灾等域、时域网络连接，为千行百业的用户需求提供全方位一体化通信服务。目前各国监管机构、卫星操作者和地面运营商以及设备制造商等纷纷对天地融合频率使用相关的技术、国际规则等热点问题给予了高度关注，并开展了相关前沿技术和标准规范工作的研究，新兴手机直连卫星应用的试验和测试工作也已在多国开展。

为支持我国卫星互联网设备直连卫星应用频率使用问题的解决，面向天地融合移动通信系统未来发展，本课题旨在研究天地融合频率共用技术。突破星地多尺度混合异构网络建模和多类型通信业务间频谱兼容关键技术研究，提出星地频率共用策略，提升天地融合频率共用效率；攻关天地融合控制策略协同机理与架构，构建典型业务FDD/TDD天地融合通信模式频率兼容支撑平台，实现天地融合移动通信网络协同与应用策略评估。

- 引用文件

关于卫星互联网二代系统规划设计和科技攻关项目立项的通知 星网科〔2024〕16号

卫星互联网二代2024年在轨验证系统总体技术方案 141/01000000-01FB001

- 主要任务

# （一）研究内容1：天地融合技术特性与标准研究

（1）研究天地融合应用场景下不同业务间兼容共用的技术参数与方法。包括固定业务、移动业务、航空移动业务、航空无线电导航业务系统特性、保护标准和计算方法，涵盖IMT、ATG、HAPS、HIBS等应用系统，以及高/低轨卫星固定业务、卫星移动业务、卫星导航业务、卫星地球探测业务（EESS）、射电天文的系统特性、保护标准和兼容性计算方法等兼容共用相关技术参数。不同业务间干扰保护标准的制定原则，提出符合性能目标的干扰保护标准，并作为系统链路评估及兼容性计算功能模块集成到天地融合频率利用技术支撑软件平台中。

（2）面向手机直连卫星复杂兼容环境场景，开展基于存量手机和3GPP NTN协议与演进手机的关键技术研究，并分析相关技术对频率利用效率和兼容性的影响，为天地融合卫星移动通信系统标准体制及射频指标完善提出方案建议。

# （二）研究内容2：天地融合频率利用技术研究

（1）研究天地融合复杂兼容环境场景下的干扰抑制技术。基于多壳层星座与地面系统间的混合异构网络，从波束隔离、频率隔离和地理隔离等约束配置入手，研究相控天线波束成形技术；面向多类型天地融合卫星移动业务终端场景，开展适用于频率高效利用、抗干扰技术的射频器件指标优化技术、波形设计和天线设计等；提出不同场景下的适用干扰抑制组合策略，并验证可行性，提升频率共用效率。

（2）研究天地融合复杂兼容环境场景下的干扰预测与分析技术。基于现有移动通信终端微弱目标信号处理能力，研究复杂强干扰信号下的微弱目标信号提取和识别算法；基于卫星系统载荷特性、地面业务通信性能、信道环境时变频偏、站型混合部署等先验信息，通过深度学习实现业务空时分布不均统计性建模。结合频率资源规划先验信息和基于历史决策反馈信息，研究频率预测技术，降低业务冲突率，提高用频决策准确度，提升频率共用效率。

# （三）研究内容3：天地融合网络频率利用技术支撑平台

（1）面向天地融合卫星移动通信系统未来发展，基于空地立体分层特征，分别从网络拓扑结构可重构（任务驱动）、波束级频率分配和调用、空口技术参数灵活可配等方面开展天地融合网络建模和协同设计。网络建模包括多方干扰系统（系统内和系统间同/邻频）的快速建模仿真配置与干扰计算。涵盖低轨卫星半静态配置和动态配置两大类，分别为半静态覆盖场景下的高轨系统、航空系统和地面系统多业务（海量物联网接入）动态建模与分析，以及动态覆盖场景下的高轨系统、航空系统和地面系统多业务动态建模与分析。结合用频资源块和功率控制集合、通信业务用频需求等级、波束间干扰限值、信道时延、链路间几何关系等约束条件，研究星间、星地间不同业务干扰冲突快速分析算法，实现同邻/频干扰冲突概率统计分析。并基于卫星和地面通信系统覆盖范围颗粒度不统一的问题，开展频率规划统筹设计和干扰分析。

（2）开展天地融合网络标准体系研究，从频率资源使用、宽带业务需求、海量用户非均匀分布、卫星高动态信道、超密集多波束、手机高密度集成，提出星地频率共用策略和协同网络架构（体制融合和网络融合），并进行平台搭建与开发验证工作。基于卫星空口技术体制、地面组件特性参数和传输协议设计配置，构建虚拟接入网络，验证干扰抑制策略（如电子围栏）的可行性；针对L、S、C、UHF涉及频段，构建FDD/TDD天地融合通信模式虚拟网络，开展低轨卫星移动通信网络系统内和与其他同邻频业务系统间的干扰仿真评估工作，实现兼容性仿真软件平台测试，为星地频率共用组网规划设计与方案推演提供验证。

- 功能性能指标

## （一）天地融合技术特性与标准研究

- *具备业务类型包括但不限于高/低轨卫星固定业务、移动业务、导航业务、卫星地球探测业务（EESS）、射电天文，地面固定业务、移动业务、航空移动业务（AMS）、航空无线电导航业务（ARNS）；

- *具备应用系统包括但不限于IMT、ATG、HAPS、HIBS等应用系统；

- 具备①中不同业务类型的ITU系列相关建议书/报告等在天地融合移动通信网络软件平台的在线访问功能，可扩展；

- *涵盖①中不同业务类型的系统特性参数研究（重点8GHz以下），保护标准分析与制定原则算法实现，并集成到软件平台系统,后续可扩展；

- *具备针对民航高度计干扰兼容性计算及保护标准分析功能；

- 干扰保护标准形式涵盖I/N，PFD，△T/T；

- *具备基于存量手机直连星座系统设计对卫星及终端频率使用要求设计与评估功能；

- *具备基于NTN及其演进手机直连星座系统设计对卫星及终端频率使用要求设计与评估功能；

- *支持基于存量手机和 NTN及其演进等不同标准体制下对频率利用效率和兼容性的影响分析研究，包括但不限于波形设计、帧结构设计、随机接入技术、时频同步算法、同步维持技术、混合自动重传请求（Hybrid Automatic ReQuest，HARQ）扩展技术等对频率利用效率和兼容性影响分析。

## （二）天地融合频率利用技术研究

- *支持相控天线频率使用设计技术研究与算法实现（含收发共阵面设计频差约束条件分析研究）；

- *具备相控天线多波束成形设计技术研究；

- *具备相控天线发射干扰抑制技术与工程实现代价研究；

- *支持相控天线接收抗干扰技术与工程实现代价研究；

- *支持射频元器件抗干扰能力与指标特性分析研究；

- *具备干扰消除、规避、减缓等技术研究，包括但不限于频率选择性滤波器技术、自适应滤波技术、干扰信号识别处理与抑制算法等；

- *支持射频元器件邻频泄露抑制能力提升、带外抑制技术潜力挖掘与工程实现代价研究，带外抑制分析包括但不限于L、S、C、UHF等频段；

- *支持提出天地融合场景下适用于不同业务间兼容性的干扰抑制组合策略，涵盖手机直连系统与IMT、ATG、HIBS、高轨卫星移动业务、固定业务、移动业务等兼容共用策略制定与频率资源利用率分析,频率资源利用效率提升大于5%；

- 支持干扰抑制组合策略不少于5类;

- *支持复杂电磁环境下微弱目标信号提取与处理能力分析研究，并实现适用的微弱目标信号识别算法不少于3种；

- *支持星上接收端微弱目标信号提取与处理能力分析研究及工程实现代价研究；

- 支持时频空多维度域频谱感知算法不少于8种，包括但不限于匹配滤波检测、协方差检测、循环平稳特征检测等；

- 支持基于信道时变特征的频率预测算法不少于5种，包括但不限于长短时记忆深度学习、注意力机制感知和群体智能算法类。

## （三）天地融合网络频率利用技术支撑平台

- *系统建模包括但不限于星座构型建模、相控天线多波束建模、卫星波位划分建模、卫星终端分布建模（包括动态建模）、地面、射电天文等其它业务建模，包括IMT/ATG/HAPS/HIBS等应用建模；

- 功能模块包括但不限于空口链路模块、天线模块、链路损耗模块、建链策略模块、切星策略模块、干扰关系配置模块；

- 计算功能模块包括但不限于通信链路C与N和C/N计算模块、邻频干扰计算模块、三阶交调干扰计算模块、干扰链路中（C/I）、（I/N）、△T/T和（C/(I+N)）单入和集总计算模块、系统吞吐量计算模块、干扰冲突概率统计模块、PFD计算模块等；

- *可视化功能模块包括但不限于业务建模场景可视化、卫星波位划分可视化、天线方向图可视化、固定站址/移动终端分布可视化、建链关系和链路干扰关系可视化、链路计算结果可视化、干扰计算结果可视化且可回溯；

- 干扰评估模块包括评估算法、评估指标等；

- *具备高/中/低轨星座系统构建功能，可以实现低轨-低轨-地面系统间、高轨-低轨-地面系统间的兼容性影响分析；星座系统间分析支持分布式并行计算架构，计算任务可根据CPU/GPU内核数和线程数动态分配，资源利用率不低于80%，满足千个站址、五千颗卫星数量级NGSO系统与NGSO系统间仿真分析总时长不超过180分钟，支持万颗数量级星座仿真建模；

- *针对卫星和地面通信系统覆盖范围颗粒度不统一的场景，设计频率使用方案和动态协作方案，实现同、邻频及同覆盖和邻域覆盖场景下的干扰仿真分析，覆盖分析支持全球地面网格按经纬度划分和均匀划分功能（划分颗粒度不大于10km）；

- 具备卫星波位基于离轴角和方位角等自定义划分功能和卫星波位分时使用策略配置功能；

- 具备卫星多波束配置和时频动态调度建模功能，支持波束控制激活、切换、跳跃等自定义波束控制策略；

- *具备自定义区域无线电台撒点功能，其中区域支持矩形边界、国家边界、铁路沿线、自定义边界等划分，撒点策略支持按照一定的密度约束执行随机分布函数、高斯分布函数或外部数据文件来控制实现；

- 具备自定义区域范围可见卫星数量计算功能，包括单点或区域；

- *具备地面IMT系统异构网络和非异构网络的拓扑建模功能，支持但不限于蜂窝选址、基站间距、蜂窝层数、基站半径、微基站簇数量、微基站高度、用户数量等网络参数配置。其中在19个宏基站网络基本型基础上，可继续向外拓展不少于三层，每个宏基站服务区域内可根据拓扑距离部署满足最小隔离距离的微基站簇。地面IMT系统具备拓扑结构的可扩展功能，满足根据人口和地区规模生成异构网络或非异构网络。支持IMT地面系统（三层宏基站异构网络）与千个站址、五千颗卫星数量级NGSO系统间仿真分析总时长不超过200分钟，分析支持分布式并行计算架构，计算任务可根据CPU/GPU内核数和线程数动态分配，资源利用率不低于80%，地面IMT系统具备拓扑结构的可扩展功能，满足根据人口和地区规模生成异构网络或非异构网络；

- *具备空口链路模块支持功率控制、功率谱密度、邻频泄露、中心频率、信道带宽可控、双工模式、极化方式、系统接收噪温和接收系统射频元器件等参数配置；

- 具备天线模块支持多波束相控天线配置、ITU建议书系列相关业务天线模型配置、自定义天线方向图导入和干扰抑制天线赋形波束配置；

- 具备基于主瓣隔离、信道隔离约束的波束跳变功能建模，支持不少于64个跳波束的跳变控制功能（可扩展）；

- 具备基于波束跳变图案下的卫星系统内/系统间干扰碰撞概率分析功能，其中波束跳变时间周期可配置，不低于毫秒级，跳变策略可批量配置，包括顺序和随机；

- 具备损耗模型配置支持ITU建议书系列相关业务传播模型损耗、地物损耗和滤波器带外抑制、其他损耗（地形模型）等参数与计算配置，其中传播模型包括但不限于ITU-R P.676-13建议书大气衰减、ITU-R P.618-13建议书雨衰、ITU-R P.840-8建议书云衰模型，地面ITU-R P.452-17/P.2001-5建议书等传播模型；

- *具备建链策略模块支持基于通信仰角、通信距离的最低仰角、最长通信时间、最短距离以及相关组合策略配置；

- 具备切星策略模块支持基于仿真步长或固定时长的切换策略；

- 具备干扰关系模块支持一对一链路、一对多链路、多对一链路、多对多链路的干扰关系配置；

- 具备仿真配置模块支持基于时间和基于概率的轨道外推算法实现卫星通信系统的动态仿真；

- 具备仿真配置模块支持仿真步长、仿真时间、仿真步数的互相转换，支持仿真时间进度条的可视化展示和耗费时间预估；

- 支持仿真过程中，允许查看（以文本或图形形式）计算中使用的关键变量。包括用户输入和内部计算和输出过程变量，可以将这些变量记录到文件中以进行外部后处理，并支持用户并发数不少于10个；

- 具备计算功能模块包括上行链路计算和下行链路计算配置，几何图形可视化多图层展示功能；

- 具备可视化功能模块中天线波束覆盖重叠度分析和展示功能（可基于真实天线数据导入分析和展示）;

- 具备干扰指标间的干扰统计关系输出，如干扰概率与I/N的关系，支持计算结果的CDF、CCDF和曲线输出功能，以及三维热图输出功能，所有计算结果的数据界面支持数值搜索、数据全部或局部复制导出功能；

- 具备可视化界面中主光标定位和区间光标切换、缩放滚动、长图全部复制或导出功能；具备软件界面参数视图，包括参数图标、参数类型（是否必填-默认值）、参数单位（国际通用单位）、参数说明（是否关联特定文件库）；

- 具备基于蒙特卡洛仿真方法实现不同业务间干扰评估功能，涉及“确定性”和“概率性”两种评估算法；具备干扰源随时间位置变化、功率控制、天线增益动态调整时的干扰概率分析功能，并提供任一时刻的平均干扰概率或平均吞吐量损失输出功能；

- 具备基于功率谱密度的不同调制方式下，链路质量评估功能，评估参数包括但不限于服务质量、时间窗口、干扰概率、中断概率、吞吐量损失等；

- 具备实现ITU建议书或报告干扰评估功能，涵盖ITU-R SM.2028号报告（蒙特卡洛仿真方法）、ITU-R M.2101建议书（共用和兼容性研究的IMT网络和系统的建模和仿真）、ITU-R F.1336建议书（具备AAS天线建模功能）、ITU-R M.1634建议书（基于蒙特卡洛方法评估地面移动业务系统的频率共用）、ITU-R M.1895建议书（允许干扰增量的指导建议）等；

- 具备回溯功能，可以实现最差场景和最优场景或任意场景的查询与数据显示；具备CSV、MAT、EXCEL/TXT等多种文件格式的输入和输出功能，支持仿真平台统一输出文件夹、文件、函数、接口文件的命名规则；

- *支持基于波束隔离、频率隔离、地理隔离（含电子围栏）、天线旁瓣抑制、发射/接收机滤波抑制配置下的高/低轨卫星移动通信网络系统内和与其他同邻频业务系统间的干扰仿真实现，其他业务包括地面固定、地面移动、无源遥感、射电天文等，应用包括IMT / ATG / HAPS  / HIBS / 航空业务等；

- *支持非均匀密度随机建模实现AEIRP功率聚合高效仿真建模功能；

- *具备低轨星座MSS业务对IMT业务的干扰建模功能，包含TDD和FDD模式的射频双工模式通信网络虚拟建模,和终端自主选择卫星和地面接入的配置功能；

- 支持平台验证天地融合场景下不同业务间兼容性测试案例不少于5种，并输出干扰评估、频率共用提升效率评估和干扰抑制策略验证总结报告;

- 具备基于干扰及受扰系统不同参考带宽情况下干扰评估分析及频率可用度分析功能。

## （四）通用指标

- *所提供软件基础支撑部分代码开发可选择包括但不限于C、java、Matlab，Python等语言，且提供代码详细注释、说明文档；扩展功能模块限于Matlab，Python语言开发，或预留Matlab，Python调用功能模块接口及详细调用说明；注释要求对程序进行注解和说明，分为头注释和行内注释。函数头注释应提供清晰的函数说明，记录其版本号、作者、创建日期和修改记录，包括描述功能、参数、返回值和用法示例等；行注释为了解释函数实现细节、重要逻辑和设计决策，要求与代码内容对应；

- 支持软件功能模块在保修期间的二次开发功能模块接口更新、开发语言转换等；

- 软件系统部署要求支持国产化自主可控；

- 具备系统连续性，支持上一个任务未结束时，中途保存，下次重启继续运行的功能；

- 具备系统稳定性和快速恢复性，在核心层发生故障时，平台支持故障恢复和保留上一个任务状态；

- 具备系统可扩展性，要求平台软件功能模块可独立移植和计算。

- 质量保证要求

质量管理应符合相关要求，应贯穿整个项目研制的各个节点，承研单位应根据相关质量管理规定建立严格的质量管理体系，对课题研究进行严格管理把控。

（一）交付保证目标

承研单位对交付成果物保证的工作目标是：

1）满足项目研制要求，确保交付成果物符合课题需求，并在使用环境中可靠、安全地运行；

2）科研活动中的所有图纸、文件等资料，确保经过专业的标准化师对工程全过程进行标准化审查。

（二）项目组织要求

承研单位应满足以下项目组织要求：

承研单位应建立项目组织队伍，项目组成员应至少包括一名中国星网网络系统院人员，该人员需承接一定的研究任务。

（三）研制策划要求

承研单位应满足以下研制策划要求：

1）承研单位应制定并实施相关设计开发计划、质量保证计划和配置管理计划；

2）承研单位应在策划阶段识别各类风险，例如项目管理类、技术类及资源保障类风险，逐一分析已识别风险的发生概率、影响后果和风险级别，针对风险进行分类排列，制定并采取措施减缓和消除风险，必要时将风险上报星网系统院。

（四）配置管理要求

承研单位应满足以下配置管理要求：

1）涉及星网系统院产品性能、技术指标的更改和己冻结技术状态的更改，应编制技术状态更改论证报告并及时报送星网系统院审批；

2）星网系统院需要修改完善技术要求时，应以书面形式明确，不得以电话、普通邮件或口头形式代替；

3）对于承研单位与星网系统院交互所产生的技术文件与资料，承研单位应进行编号并归档。

（五）二次外协要求

承研单位应满足以下二次外协要求：

1）禁止承研单位将全部任务再次外协；

2）承研单位将部分任务再次外协，应在开题时明确，并经星网系统院批准。后期新增外协单位，需经星网系统院批准。承研单位应根据再次外协任务特点和要求，对星网系统院提出的产品保证要求逐级向下传递并实施闭环管理；

3）承研单位向外协单位提供的所有技术性文件在提供之前需经星网系统院同意。

- 验收及交付要求

（一）验收方式

产品应符合技术要求中确定的技术状态和性能指标要求，在承研单位质量部门检验合格后齐套提交，验收测试合格后交付。验收测试采用现场验收测试：现场测试由承研单位组织实施，星网系统院人员配合参加，对系统技术指标进行实质性测试。

（二）交付清单

- 天地融合频率利用技术研究和支撑平台开发详细设计方案一份；

- 不同业务类型的接收系统特性参数与标准研究报告一份；

- 基于存量手机和 NTN及其演进标准体制对系统设计、频率利用效率和兼容性影响报告一份；

- 国内外相控阵天线频率使用技术与工程实现代价研究报告

- 国内外射频元器件抗干扰及干扰抑制技术与工程实现代价研究报告一份；

- 复杂环境下微弱信号识别提取技术研究报告一份；

- 天地融合频谱感知频率利用技术研究报告一份；

- 天地融合移动通信系统频率共用技术策略和协同网络架构方案报告一份；

- 天地融合仿真模块1套，功能包括干扰抑制及典型场景兼容性分析功能、干扰预测技术功能，提交源代码及报告；

- 天地融合网络频率利用技术支撑平台系统及使用手册（含底层计算实现逻辑）一套；

- 低轨卫星移动通信网络系统内和与其他同邻频业务系统间的干扰仿真分析报告一套；

- 天地融合频率利用技术研究和支撑平台开发研制总结报告一份；

- 输出专利2 项（要求持续跟进通过公司内部审查）。

- 其他要求

（一）成果管控要求

本项目产生的研究成果归中国星网网络系统研究院所有。成果中包含的软件、样机、文档、代码等均交于中国星网系统研究院频轨研究中心统一归档管理。

研究过程中必须使用的且承研单位已经拥有的知识产权，中国星网网络系统研究院可以免费使用。

（二）保密要求

按照“只做不说”的保密工作要求，承研单位不得向第三方透漏研究内容与进展，不得进行对外宣传，不得出现“星网”等字样。确需进行对外宣传的，须经星网系统院同意。